学生毕业实习周志

姓    名:    王東龙

学    号:    2267120139

院    系:    电子信息

实习单位:   武汉激光科技

实习时间: 2025-12-22至2026-4-6

教 务 处 印 制

说  明

1、实习学生每人一册，妥善保存，遗失后果自负。实习结束后交实习单位在封面盖实习单位章，交回所在院系，并作为实习考核成绩的重要依据。

2、实习生必须每周认真填写该周志，将每周实习的主要内容、实习收获或心得、出现的问题及解决办法等填写清楚，并交指导老师签名（每周一将上周周志交指导老师签名）。

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 1 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  异常捕获调试：针对系统偶发的复位问题，编写故障诊断代码。通过解析 HardFault 中断时的堆栈信息（如寄存器 R0-R15, PC, LR 的值），定位导致程序崩溃的具体函数位置。  低功耗模式测试：利用数字电源监测设备电流，调试 MCU 的睡眠（Sleep）和停机（Stop）模式。配置外部中断唤醒（PA0/RTC）逻辑，确保设备在非工作时间内能有效降低功耗。  看门狗（WDT）集成：配置独立看门狗（IWDG）和窗口看门狗（WWDG），设定合理的喂狗周期，防止程序因死循环或异常干扰而锁死。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：设备进入低功耗模式后，实测电流仍有 2mA，远高于设计目标的 50uA。  解决办法： - 使用万用表逐个排查外设引脚电压，发现漏电原因在于部分 GPIO 引脚在进入睡眠前被设置为高阻态，但外部连接了上拉电阻导致漏电流。 - 优化措施：在进入低功耗模式前，将所有不使用的 IO 口强制配置为 模拟输入（Analog Input） 模式，并关闭未使用的外设时钟（如 DMA、ADC）。经过调整，系统休眠电流成功降至 45uA，符合预期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 本周的工作让我明白，“调通功能”只是第一步，“调得稳、调得省”才是嵌入式工程师的核心价值。低功耗设计不仅仅是关掉 CPU，更是对整板电流流向的极致掌控。同时，通过对 HardFault 的逆向分析，我学会了如何利用寄存器信息反推 C 语言代码缺陷，这极大地提升了我排查底层逻辑漏洞的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 完成了一份《系统低功耗配置清单》，记录了各个模块在不同状态下的电流功耗数据，为产品后续的电池续航评估提供了参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |