学生毕业实习周志

姓    名:    王東龙

学    号:    2267120139

院    系:    电子信息

实习单位:   武汉激光科技

实习时间: 2025-12-22至2026-4-6

教 务 处 印 制

说  明

1、实习学生每人一册，妥善保存，遗失后果自负。实习结束后交实习单位在封面盖实习单位章，交回所在院系，并作为实习考核成绩的重要依据。

2、实习生必须每周认真填写该周志，将每周实习的主要内容、实习收获或心得、出现的问题及解决办法等填写清楚，并交指导老师签名（每周一将上周周志交指导老师签名）。

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 1 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  外设驱动测试：根据电路原理图，编写并调试基础外设驱动程序，包括 GPIO 控制（LED、继电器）、外部中断（按键输入）以及 UART 异步串口通信。  硬件信号量测：利用示波器观察串口波特率的时序偏差，并使用逻辑分析仪捕获 I2C 接口与 EEPROM 存储器通信时的起始位、地址位及应答信号（ACK/NACK）。  传感器接入：初步完成温湿度传感器（如 DHT11 或 AHT20）的代码移植，实现数据的周期性采集与解析。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：在调试 UART 串口通信时，上位机接收到的数据出现乱码，且丢包率较高。  解决办法： - 首先检查波特率配置，确认晶振频率设置与代码宏定义一致； - 使用示波器测量信号波形，发现信号上升沿过于缓慢，存在明显的容性负载干扰； - 通过降低波特率并缩短实验跳线长度，同时在配置中开启硬件流控，最终解决了乱码问题，通信恢复稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 本周最大的体会是“所见即所得”的重要性。在嵌入式领域，代码逻辑正确并不代表系统能正常运行，物理链路的干扰、电压的波动都会直接影响程序结果。学会熟练使用示波器和逻辑分析仪，是调试工程师定位问题的“眼睛”，这比单纯在代码里打 printf 效率要高得多。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 协助同事整理了实验台的耗材分类，并学习了公司自研的底层驱动库（HAL/LL库）的编码风格规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |