学生毕业实习周志

姓    名:    王東龙

学    号:    2267120139

院    系:    电子信息

实习单位:   武汉激光科技

实习时间: 2025-12-22至2026-4-6

教 务 处 印 制

说  明

1、实习学生每人一册，妥善保存，遗失后果自负。实习结束后交实习单位在封面盖实习单位章，交回所在院系，并作为实习考核成绩的重要依据。

2、实习生必须每周认真填写该周志，将每周实习的主要内容、实习收获或心得、出现的问题及解决办法等填写清楚，并交指导老师签名（每周一将上周周志交指导老师签名）。

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 1 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  熟悉项目背景：阅读公司现有产品的技术文档，了解硬件板卡的拓扑结构和核心 MCU 的 datasheet（数据手册）。  环境搭建：安装并配置交叉编译工具链（如 GCC-ARM-None-EABI），配置 VS Code/Keil/IAR 等开发环境，确保能打通从源码编译到烧录（Flash）的完整流程。  初步测试：使用逻辑分析仪和示波器对测试板的基本电源轨和复位电路进行测量，确认硬件处于待机正常状态。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：在尝试编译现有工程源码时，编译器报错，提示部分头文件找不到，且链接阶段出现符号重复定义的错误。  解决办法：排查发现是本地环境变量路径与项目 Makefile 中的绝对路径不匹配所致。通过修改 build.sh 脚本中的路径变量，并使用 make clean 清除缓存后重新构建，成功解决了编译环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 第一周的实习让我意识到，嵌入式开发中“磨刀不误砍柴工”。一个稳定、高效的编译和仿真环境是后续调试的基础。同时，阅读原理图时不能只看连接线，更要关注上拉/下拉电阻、滤波电容等细节，这对后续排查硬件干扰非常有帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 参加了部门的周技术分享会，学习了公司内部关于代码提交规范（Git Workflow）的要求，了解了如何规范化编写 Commit Message。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 2 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  外设驱动测试：根据电路原理图，编写并调试基础外设驱动程序，包括 GPIO 控制（LED、继电器）、外部中断（按键输入）以及 UART 异步串口通信。  硬件信号量测：利用示波器观察串口波特率的时序偏差，并使用逻辑分析仪捕获 I2C 接口与 EEPROM 存储器通信时的起始位、地址位及应答信号（ACK/NACK）。  传感器接入：初步完成温湿度传感器（如 DHT11 或 AHT20）的代码移植，实现数据的周期性采集与解析。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：在调试 UART 串口通信时，上位机接收到的数据出现乱码，且丢包率较高。  解决办法： - 首先检查波特率配置，确认晶振频率设置与代码宏定义一致； - 使用示波器测量信号波形，发现信号上升沿过于缓慢，存在明显的容性负载干扰； - 通过降低波特率并缩短实验跳线长度，同时在配置中开启硬件流控，最终解决了乱码问题，通信恢复稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 本周最大的体会是“所见即所得”的重要性。在嵌入式领域，代码逻辑正确并不代表系统能正常运行，物理链路的干扰、电压的波动都会直接影响程序结果。学会熟练使用示波器和逻辑分析仪，是调试工程师定位问题的“眼睛”，这比单纯在代码里打 printf 效率要高得多。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 协助同事整理了实验台的耗材分类，并学习了公司自研的底层驱动库（HAL/LL库）的编码风格规范。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 3 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |   内核环境搭建：在现有硬件平台上移植实时操作系统（如 FreeRTOS），完成系统时钟滴答（Tick）配置及任务堆栈初始化。  任务创建与优先级划分：将程序拆分为多个独立任务，包括传感器数据采集任务（高优先级）、逻辑处理任务（中优先级）以及串口日志打印任务（低优先级）。  同步机制应用：调试任务间的同步与通信，使用信号量（Semaphore）管理共享硬件资源，利用队列（Queue）在不同任务间传递采集到的实时数据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：系统在运行一段时间后突然卡死，复位后不久故障重现。通过 Debug 模式观察，发现程序进入了 HardFault（硬件中断错误）异常。  解决办法： - 使用 IDE 的 RTOS 查看器工具检查任务堆栈使用情况，发现数据处理任务的堆栈剩余量（Watermark）几乎为零； - 判断为堆栈溢出（Stack Overflow）导致内存越界。通过增加该任务的堆栈分配空间，并在 FreeRTOSConfig.h 中开启堆栈溢出钩子函数（Hook Function）进行监控，系统运行恢复平稳，不再出现死机现象。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 这周的学习让我对“实时性”有了深刻理解。在裸机开发中，程序是线性运行的；而在 RTOS 下，必须考虑资源竞争和任务剥夺。调试工程师不仅要关注逻辑，更要关注内存分布和CPU占用率。学会分析堆栈深度和任务优先级，是保证复杂嵌入式系统长时间稳定运行的关键。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 查阅了关于 RTOS “优先级翻转”问题的技术文档，并与导师讨论了在实际项目中如何通过互斥锁（Mutex）来预防该类问题的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 4 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  高速总线调试：调试 SPI 总线驱动，连接外部存储芯片（如 W25Q128 Flash）或 SD 卡。使用示波器捕获时钟频率（SCK）与数据位，优化驱动时序以达到最高稳定传输速率。  文件系统移植：在存储介质上移植 FatFs 文件系统，实现对数据的结构化存储。调试文件创建、写入、读取及关闭的完整业务逻辑。  压力测试：对存储模块进行连续的大大数据量读写测试，验证在文件系统层面对异常断电或存储写满情况下的保护机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：在高速 SPI 读写过程中，发现读取到的数据偶发性出现位翻转（Bit Flip），导致校验和（Checksum）错误，文件写入失败。  解决办法： - 通过示波器观察发现，SPI 数据线上的信号存在明显的过冲和振铃现象，判断为阻抗不匹配导致的信号完整性问题； - 在软件层面，尝试降低 SPI 分频系数，减小传输频率； - 硬件层面，在信号线上串接 22 欧姆的匹配电阻，并缩短连接线长度。经过整改后，波形变得平滑，长达 24 小时的读写压力测试未再报出校验错误。 |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 本周的工作让我认识到，当通信频率提升到 MHz 级别时，单纯的代码逻辑已经无法解决所有问题，必须具备信号完整性的意识。同时，文件系统的引入极大地方便了数据管理，但也带来了新的风险点（如文件系统损坏）。作为调试工程师，不仅要调通“正常流程”，更要考虑“异常处理”，比如在写入关键数据前进行校验，并建立坏块管理意识。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 完成了存储模块驱动接口的标准化封装，并编写了配套的《存储模块调试与性能测试报告》，整理了不同波特率下的传输成功率数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  | 旷工 0 天 |

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 5 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  显示驱动开发：调试 LCD/OLED 显示屏驱动程序，配置 FSMC 或 SPI 接口时序，确保屏幕初始化正常，能够实现基本的色彩填充和清屏操作。  图形库移植：将图形库（如 LVGL 或 emWin）移植到嵌入式系统中。配置显示缓冲区（Display Buffer），实现基础控件（按钮、滑块、文本框）的渲染。  交互逻辑调试：调试电容/电阻式触摸屏驱动，处理 I2C 接口的中断触发信号，并将触摸坐标（X, Y）映射到 UI 界面的像素坐标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：在界面切换或大幅度滑动列表时，屏幕出现明显的“撕裂”感（Tearing Effect），且 UI 响应有明显的滞后。  解决办法： - 硬件层面：使能显示屏的 TE（Tearing Effect）引脚中断，将图形库的刷新频率与屏幕的扫描频率同步。 - 软件层面：优化显示缓冲区策略，由单缓冲区改为双缓冲区（Double Buffering），并利用 DMA（直接存储器访问）传输图形数据，减少 CPU 在像素拷贝上的负载。 - 经过优化后，界面刷新率从 20fps 提升至 50fps 以上，滑动操作丝滑流畅。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 人机交互界面是用户对产品的第一印象。本周我深刻体会到，高质量的 UI 不仅取决于美工设计，更取决于底层的性能调度。调试 UI 时，内存管理尤为重要，因为图形数据非常占用 RAM。学会利用 DMA 搬运数据和双缓冲技术，是解决嵌入式显示卡顿的“标准答案”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 整理了界面控件的事件回调逻辑流程图，并向导师请教了如何在有限的内存资源下，通过图片压缩算法（如使用 RLE 压缩）来减少 Flash 的空间占用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 6 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  通讯模块联网调试：调试 Wi-Fi 或以太网模块（如 ESP32 或 W5500），通过 AT 指令或底层 SDK 实现设备入网，确保物理链路与网络层（IP/ICMP）连通。  传输层协议测试：基于 TCP/UDP 协议编写 Socket 通讯 Demo，实现设备与 PC 服务端之间的数据透传。利用 Wireshark 抓包工具分析网络封包，验证数据包的完整性。  应用层协议集成：初步集成 MQTT 协议，实现设备与云平台（如阿里云 IoT 或腾讯连连）的连接、订阅主题及发布属性（JSON 格式数据）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：设备在进行 MQTT 长连接时，经常出现掉线重连（Keep-alive 超时），且在大并发发送心跳包时，系统会出现偶发性的内存泄露导致崩溃。  解决办法： - 心跳优化：通过抓包发现心跳时间设置过短，在网络波动时容易触发超时。将心跳周期从 30s 调整为 60s，并加入指数退避重连机制。 - 内存排查：检查代码发现，在 JSON 封装过程中频繁调用 malloc 申请内存，但在网络异常退出分支中漏掉了 free 释放操作。改为使用静态缓冲区（Static Buffer）或引入内存池管理，彻底解决了因内存泄露导致的死机问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 本周的工作让我认识到“网络环境是不可靠的”。在写代码时不能假设网络始终通畅，必须建立完善的状态机（State Machine）来管理连接过程。同时，Wireshark 抓包是调试网络问题的“神器”，通过对比原始十六进制数据，能快速定位是底层驱动丢包还是应用层协议逻辑错误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 学习了基本的加密传输知识（如 TLS/SSL），了解了嵌入式设备在资源受限的情况下，如何通过 MbedTLS 库实现简单的安全连接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 7 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  异常捕获调试：针对系统偶发的复位问题，编写故障诊断代码。通过解析 HardFault 中断时的堆栈信息（如寄存器 R0-R15, PC, LR 的值），定位导致程序崩溃的具体函数位置。  低功耗模式测试：利用数字电源监测设备电流，调试 MCU 的睡眠（Sleep）和停机（Stop）模式。配置外部中断唤醒（PA0/RTC）逻辑，确保设备在非工作时间内能有效降低功耗。  看门狗（WDT）集成：配置独立看门狗（IWDG）和窗口看门狗（WWDG），设定合理的喂狗周期，防止程序因死循环或异常干扰而锁死。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：设备进入低功耗模式后，实测电流仍有 2mA，远高于设计目标的 50uA。  解决办法： - 使用万用表逐个排查外设引脚电压，发现漏电原因在于部分 GPIO 引脚在进入睡眠前被设置为高阻态，但外部连接了上拉电阻导致漏电流。 - 优化措施：在进入低功耗模式前，将所有不使用的 IO 口强制配置为 模拟输入（Analog Input） 模式，并关闭未使用的外设时钟（如 DMA、ADC）。经过调整，系统休眠电流成功降至 45uA，符合预期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 本周的工作让我明白，“调通功能”只是第一步，“调得稳、调得省”才是嵌入式工程师的核心价值。低功耗设计不仅仅是关掉 CPU，更是对整板电流流向的极致掌控。同时，通过对 HardFault 的逆向分析，我学会了如何利用寄存器信息反推 C 语言代码缺陷，这极大地提升了我排查底层逻辑漏洞的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 完成了一份《系统低功耗配置清单》，记录了各个模块在不同状态下的电流功耗数据，为产品后续的电池续航评估提供了参考依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |

黄淮学院学生实习周志

| 姓名 | 王東龙 | 实习单位 | 武汉激光科技 |  |  | 实习 时间 | 2025年 12 月 22 日- 2026 年 4月 1日 第 8 周 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实习内容 |  OTA 远程升级测试：验证固件的远程分发与更新流程。重点测试 Bootloader 在接收到新固件后的校验（如 CRC32 或 MD5）、Flash 分区搬运以及升级失败后的回滚（Rollback）机制，确保更新过程万无一失。  整机回归测试：对前七周调试的所有功能进行最后一次全流程回归测试，模拟用户真实使用场景进行长时间运行，确认无内存泄露或偶发死机。  技术文档归档：整理并提交实习期间负责的所有模块代码、调试笔记以及《接口定义文档（API）》，协助团队完善项目的 Wiki 知识库。  实习交接与结项：清理实验台位，将调试用的硬件板卡、示波器探头等归位，并向导师汇报实习成果。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实习收获或心得 |  问题：在进行 OTA 压力测试时，发现如果设备在 Flash 擦写过程中突然断电，重启后程序会卡死在 Bootloader 阶段，无法进入 APP。  解决办法： - 引入了双分区（A/B 分区）备份机制。在 Bootloader 中增加标志位校验，只有当新固件完整写入并校验通过后，才修改启动标志。 - 如果校验失败或写入中断，系统将自动跳转回旧版本的运行分区，从而实现了“断电保护”，确保了设备永远不会变“砖”。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出现的问题及解决办法 | 最后一周的工作让我认识到“行百里者半九十”。功能实现只是基础，产品能否经受住真实环境的考验（如断电、网络极差）才是衡量一个工程师水平的标准。通过八周的实习，我不仅掌握了 STM32/ESP32 的底层调试技巧，更重要的是建立了一套从环境搭建到 Bug 排查，再到风险预防的工程化思维。这段经历让我对嵌入式行业有了更深的热爱和底气。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 撰写了个人实习总结报告，并与部门主管进行了面谈，获得了关于未来职业规划的建议。感谢导师在实习期间对我在底层驱动开发和硬件排障方面的悉心指导。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本周出勤 7 天 |  |  |  | 请假 0 天 |  |  |  | 旷工 0 天 |
| 学校指导老师签名： |  |  |  |  | 实习单位指导老师签名： |  |  |  |