编号：2667120139

本科毕业设计

基于STM32的多媒体人机交互系统设计

学    院：电子信息学院

姓    名：王東龙

学    号：2267120139

专    业：电子科学与技术

年    级：2022级

指导教师：文桦

职    称：教授

完成日期：2026年5月

独 创 性 声 明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得黄淮学院或其他教育机构的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：

年    月    日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解黄淮学院有关保留、使用学位论文的规定。特授权黄淮学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校按规定向国家有关部门或机构送交论文和磁盘。

(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)

学位论文作者签名：           导师签名：

年  月  日                       年  月  日

摘 要

本课题以 STM32F407ZGT6 为主控芯片，研发一款融合音视频处理的多功能嵌入式综合系统。针对以往嵌入式设备功能局限、多任务调度混乱、资源分配杂乱以及拓展性较差的问题，本次程序开发采用分层架构设计，依次划分为硬件层、驱动层、中间件层与应用层，既保留底层程序开发自由度，也方便后续代码修改与维护。

硬件上整合显示屏、音频单元、存储模块以及无线通信外设。软件方面基于 STM32 官方固件库开发底层驱动，并移植 FreeRTOS 操作系统进行多任务调度，结合信号量、互斥锁、消息队列实现任务间数据交互与资源管理。同时利用 DMA 传输方式优化串口与音频数据传输流程，降低 MCU 内核负载，增强系统实时响应效果。

系统可实现 WAV 音频播放、定时视频播放、网络时间同步、天气信息获取、文件管理以及固件升级等功能。其中 OTA 固件升级设计两套运行方案，离线升级直接读取 SD 卡内二进制文件完成更新，在线升级先从云端下载固件并存储至本地 SD 卡，再通过 Bootloader 程序校验并完成升级。经测试，系统运行稳定，界面操作与音频播放流畅，连续运行 72 小时无故障问题，满足毕业设计全部开发要求。

关键词: STM32F407ZGT6；标准外设库；FreeRTOS；LVGL；OTA升级；音视频播放；多模块协同

Abstract

This project develops a multi-functional embedded audio-video system based on the STM32F407ZGT6 microcontroller. By implementing a modular hierarchical architecture (Hardware, Driver, Middleware, and Application layers), the system overcomes typical challenges in task scheduling and scalability associated with traditional embedded designs.

The integrated hardware platform features a display, audio unit, and storage. Software development utilizes the official firmware library coupled with FreeRTOS for multi-threaded task coordination. To ensure data integrity and efficient resource management, semaphores and message queues are implemented. Furthermore, DMA-driven data transfer is deployed to minimize MCU load and guarantee real-time audio/video processing.

Key functionalities include WAV playback, network services, and a robust OTA firmware update system supporting both local SD card and remote server-side deployment. Evaluation shows that the system maintains stable operation over a 72-hour continuous testing period with fluid user interface interactions, validating the effectiveness of the proposed embedded framework.

Key words: STM32F407ZGT6; Standard peripheral library;FreeRTOS; LVGL; OTA upgrades;Audio and video playback;Multi-module collaboration

目  录

第1章 绪论	1

1.1 研究背景与意义	1

1.2 国内外研究现状	1

1.3 研究内容与主要工作	2

1.4 论文结构安排	2

第2章 系统总体设计	3

2.1	系统功能需求分析	3

2.2 系统总体框架设计	3

2.2.1 硬件层	4

2.2.2 驱动层	4

2.2.3 中间件层	5

2.2.4 应用层	5

2.3 系统核心技术选型	5

第3章 硬件系统设计与实现	6

3.1 硬件系统总体设计	6

3.2 核心硬件模块设计	6

3.2.1 主控模块设计	6

3.2.2 显示模块设计	7

3.2.3 音频模块设计	8

3.2.4 存储模块设计	9

3.2.6 人机交互模块设计	9

3.3 硬件调试与验证	10

第4章 软件系统设计与实现	10

4.1 软件开发环境搭建	10

4.2 系统软件总体架构设计	10

4.3 核心中间件移植与配置	11

4.3.1 FreeRTOS移植与配置	11

4.3.2 LVGL移植与配置	12

4.3.3 FatFS移植与配置	13

4.4 各功能模块软件实现	14

4.4.1 系统初始化模块	14

4.4.2 多任务管理模块	15

4.4.3 显示交互模块实现	17

4.4.4 音频播放模块实现	18

4.4.5 WiFi模块任务实现	19

4.4.6 OTA升级模块实现	20

4.5 软件调试与优化	21

4.5.1 单模块调试	21

4.5.2 多模块联调	22

4.5.3 软件优化措施	22

第5章 系统调试与结果分析	22

5.1 系统调试总体方案	22

5.1.1 调试环境搭建	22

5.2 硬件调试与结果	23

5.3 软件调试与结果	23

5.4 系统性能测试与结果分析	23

第6章 总结与展望	24

6.1 总结	24

6.2 存在的不足	24

参考文献	26

致谢	27

附录1  原理图	28

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着嵌入式技术、物联网技术和多媒体交互技术的持续发展，嵌入式终端的功能边界不断扩大。过去以单任务、单功能为主的控制系统，已经难以满足音视频播放、联网通信、文件管理和触摸交互并行运行的应用场景。若底层架构缺乏合理规划，系统往往容易出现响应迟缓、资源冲突和维护困难等问题。

STM32F407系列微控制器采用Cortex-M4内核打造，不仅拥有较高的运行主频，还配备了丰富的外设接口资源，同时具备出色的性价比优势，非常适合作为中小型多媒体嵌入式平台的核心控制器件。结合该系列微控制器的上述优势，本次设计选用STM32F407ZGT6作为系统主控芯片，同时整合STM32标准外设库、FreeRTOS实时操作系统、LVGL图形界面库以及FatFS文件系统等相关技术，搭建一套可实际投入运行的嵌入式音视频系统。该设计方案不仅能够顺利实现预设的各项具体功能，还为系统后续的功能拓展、代码优化以及工程维护预留了充足的空间，提升了系统的实用性与可扩展性。

1.2 国内外研究现状

目前，国内外在嵌入式多媒体系统领域已积累了较为丰富的研究成果与工程应用经验。国外相关设计方案在核心芯片性能提升、系统集成度优化以及多媒体数据处理能力等方面起步更早，已形成多款成熟产品，但此类方案的硬件成本与技术授权门槛普遍偏高。

国内方面，围绕STM32系列微控制器构建的生态体系，开展的工程实践更为广泛，其中显示模块、存储模块、网络通信及音频处理相关的技术方案已趋于成熟，在各类嵌入式项目中应用普遍。但从实际落地情况来看，许多国内项目的设计重心仍停留在“功能可用”的基础层面，对于多任务调度的合理性、资源互斥访问的规范性、系统升级维护的便捷性以及长期可扩展性等方面关注不足。

结合当前国内外的研究现状，本次设计将重点聚焦于多模块协同运行与系统可维护性的优化，把OTA升级机制融入系统整体框架，以此简化系统后续的固件更新与功能迭代流程，提升系统的实用性与工程可维护性。

1.3 研究内容与主要工作

本次设计移植FreeRTOS实时操作系统，并搭建完善的任务调度框架，借助信号量、互斥锁以及消息队列三种协同机制，实现显示模块、音频模块与联网功能之间的有序协调，保障各模块并行运行时不出现资源冲突，提升系统运行稳定性。

为实现友好的人机交互，移植LVGL图形界面库完成系统可视化界面开发，通过触摸屏操作实现三大核心交互功能，分别是菜单页面切换、系统运行状态实时显示以及音视频播放控制，让用户操作更便捷直观。

采用FatFS文件系统完成SD卡的文件管理功能，实现对SD卡内文件的读取、写入与删除等操作；同时新增USB Mass Storage功能，搭建起PC与系统之间的文件传输通道，极大方便了用户在PC端与系统之间进行文件交互。

针对系统固件更新需求，设计离线与在线两种OTA升级方案：离线升级模式通过直接读取SD卡内存储的升级包完成固件更新；在线升级模式则先通过网络从GitHub Releases平台下载固件文件并保存至SD卡，后续由Bootloader引导程序执行固件校验与升级操作，确保升级过程稳定可靠。

1.4 论文结构安排

本文全文共分为六章，各章节具体内容安排如下：

第1章重点介绍本课题的研究背景、研究意义，同时明确本次研究的主要工作内容；

第2章结合课题需求，给出系统整体设计方案，明确各模块的设计思路与整体架构。

第3章详细说明系统硬件部分的设计思路与具体实现过程，涵盖各硬件模块的选型与电路设计。

第4章深入阐述软件系统的设计理念与实现细节，包括底层驱动、操作系统移植及各功能模块开发。

第5章通过系统调试获取相关数据，给出具体调试结果，并对系统性能进行分析评估。

第6章对全文研究内容进行总结，梳理本次设计的成果与不足，同时对后续相关研究工作进行展望。

第2章 系统总体设计

  - 系统功能需求分析

本系统的功能目标并不复杂，但需要同时兼顾稳定性、实时性和可维护性。因此，在需求分析阶段主要从以下几个方面进行约束：一是音视频播放、网络通信和界面刷新应尽量并行运行，避免长时间阻塞；二是显示界面需要支持中文和图形元素，并保证触摸交互有明确反馈；三是SD卡承担音视频文件、配置文件和升级包存储任务，W25Q用于保存字库和固定资源；四是系统需要通过串口WiFi模块接入网络，实现时间同步、天气查询和升级包下载；五是整体运行应保持长期稳定，文件读写、DMA传输和任务切换不能频繁出错。

2.2 系统总体框架设计

本系统采用分层化设计思路，构建“硬件层—驱动层—中间件层—应用层”四层架构体系，各层级各司其职、协同配合，保障系统稳定高效运行。其中，硬件层作为系统运行的基础，承担着计算处理、数据存储、显示输出、音频播放及网络通信等核心能力，为整个系统提供硬件支撑；驱动层起到承上启下的作用，向上对中间件层和应用层屏蔽不同外设的硬件差异，向下完成各硬件外设的底层寄存器配置与初始化，确保外设正常工作；中间件层集成FreeRTOS实时操作系统、LVGL图形界面库、FatFS文件系统等通用功能组件，为上层应用开发提供便捷支撑；应用层则聚焦实际功能落地，围绕音视频播放、联网信息查询、固件升级管理及人机交互等核心需求，完成具体功能模块的开发与实现。如图2- 1系统总体图所示。

图2- 1系统总体图

2.2.1 硬件层

硬件层由STM32F407ZGT6主控及ILI9341触摸屏、MAX98357音频模块、串口WiFi模块、SD卡、W25Q字库芯片和外部SRAM等器件组成。各模块通过对应接口与主控连接，分别承担显示、存储、通信和音频输出任务。

2.2.2 驱动层

驱动层负责外设初始化、寄存器配置及数据收发封装，涉及FSMC、SPI、I2S、UART、DMA和USB等接口。该层向上提供统一访问接口，向下保留标准库风格的灵活性，方便后续修改与调试。

2.2.3 中间件层

- FreeRTOS：用于任务调度、同步控制、互斥访问和消息传递，帮助系统在多任务场景下保持较好的实时性与稳定性。

- LVGL：用于图形界面构建和触摸交互实现，适合资源受限的嵌入式设备。

- FatFS：用于SD卡文件管理，可实现文件的读写、创建、删除及修改等操作。

- USB Mass Storage：用于实现USB虚拟U盘，方便PC与板卡之间进行文件交换。

2.2.4 应用层

应用层直接面向功能实现，主要包含系统初始化、显示交互、音频播放、联网通信、文件管理及OTA升级等模块，各模块由FreeRTOS任务调度驱动，通过同步机制实现协同运行。

2.3 系统核心技术选型

结合系统功能、开发难度和成本，本设计选取表2- 1的如下。

表2- 1系统选型

| 模块类型 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | STM32F407ZGT6 | Cortex-M4内核，主频最高168MHz，外设接口丰富，适合多模块协同。 |
| 实时操作系统 | FreeRTOS(V11.1.0) | 轻量、开源、支持任务调度与同步机制。 |
| 图形界面库 | LVGL(V8.3) | 可移植性强，适合嵌入式触摸显示。 |
| 文件系统 | FatFS(R0.14c) | 资源占用少，支持多种存储介质。 |
| 音频模块 | max98357 | I2S接口驱动简单，适合单声道音频输出。 |
| 显示模块 | ILI9341(FSMC驱动)+ 外部SRAM | FSMC并行接口利于高速刷新，外部SRAM可缓解内部RAM压力。 |
| 通信模块 | 串口WiFi模块 | 接口简单，适合AT指令方式联网。 |
| 存储模块 | SD卡 + W25Q存储芯片 | 兼顾大容量存储与小体积字库存储。 |
| 外设驱动库 | STM32F4xx Standard Peripheral Library | 适合底层外设控制与调试。 |

第3章 硬件系统设计与实现

3.1 硬件系统总体设计

系统硬件围绕STM32F407ZGT6展开，重点完成电源、复位、时钟以及各外设接口电路设计。各模块既相互独立，又通过统一接口协同工作，以保证系统在复杂任务场景下仍能稳定运行。如图3- 1所示。

图3- 1系统原理图

硬件设计遵循接口清晰、布局紧凑、供电稳定、便于扩展的原则，尽量减少各模块间的相互干扰，为音视频播放、网络通信及显示刷新提供稳定的底层硬件支撑。

3.2 核心硬件模块设计

3.2.1 主控模块设计

主控模块采用STM32F407ZGT6微控制器，该芯片基于ARM Cortex-M4内核，拥有较高主频、丰富外设资源及充足片上存储空间，适合承担多模块协同控制任务。电源电路采用5V输入，经AMS1117-3.3V稳压芯片输出3.3V工作电压，输入与输出端均增设滤波电容，降低电源噪声。时钟电路选用8MHz外部晶振，通过PLL倍频至168MHz，同时保留32.768kHz低速时钟，为RTC计时提供支持。复位电路结合上电复位与手动复位两种方式，提升系统异常情况下的恢复能力。

3.2.2 显示模块设计

显示模块由ILI9341触摸屏、外部SRAM及FSMC接口构成。屏幕采用16位并行通信方式，提升刷新效率；外部SRAM用于缓存LVGL帧数据，减轻内部RAM压力。系统通过FSMC控制器，完成与屏幕及SRAM的数据交换，显示内容涵盖主界面、时钟、天气信息及播放界面等。

STM32F407的FSMC接口与ILI9341触摸屏、外部SRAM的引脚连接关系如表3- 2所示：

表3- 2显示模块引脚

| STM32F407引脚 | 外设引脚 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| FSMC_A6 | ILI9341_RS | 命令/数据选择引脚，高电平时传输数据，低电平时传输命令 |
| FSMC_NE4 | ILI9341_CS | ILI9341屏幕片选引脚，低电平有效 |
| STM32F407引脚 | 外设引脚 | 功能说明 |
| FSMC_NE3 | SRAM_CS | 外部SRAM片选引脚，低电平有效 |
| FSMC_D0-D15 | ILI9341_D0-D15 / SRAM_D0-D15 | 16位数据总线，用于传输显示数据和控制命令 |
| FSMC_WR | ILI9341_WR / SRAM_WE | 写使能引脚，低电平有效，控制数据写入 |
| FSMC_RD | ILI9341_RD / SRAM_OE | 读使能引脚，低电平有效，控制数据读取 |

STM32F407的FSMC接口与ILI9341触摸屏、外部SRAM的原理图如图3- 1所示：

图3- 2显示模块原理图

3.2.3 音频模块设计

音频模块采用MAX98357功率放大器，支持I2S接口及单声道输出。该器件外围电路简洁、驱动逻辑清晰，适配嵌入式音频播放场景。模块核心引脚包含VIN、GND、SD、DIN、BCLK和LRCK，其中VIN接入3.3V供电，SD引脚用于实现使能与静音控制，DIN、BCLK、LRCK则分别与STM32F407的I2S数据、时钟及声道同步信号相连。如图3- 2所示。

图3- 3音频模块原理图

3.2.4 存储模块设计

存储模块由SD卡和W25Q两部分组成。SD卡用于保存音视频文件、配置文件及升级包，采用SDIO接口以满足大容量数据读写需求；W25Q负责存储字库与少量固定资源，通过SPI接口与主控连接。系统启动后，字库等资源可按需读取至外部SRAM，减少重复访问带来的延迟。

通信模块主要包含WiFi模块和USB模块。WiFi模块通过串口接入STM32F407，借助AT指令实现网络连接、数据收发及状态查询；接收过程结合DMA双缓冲与串口空闲中断，降低CPU阻塞。USB模块利用USB OTG功能实现USB Mass Storage，PC端可将板卡识别为虚拟U盘，方便文件复制与更新。如图3- 3所示。

图3- 4存储模块引脚连接图

3.2.6 人机交互模块设计

人机交互部分采用ILI9341触摸屏，通过软件SPI方式读取触摸坐标，再将触摸事件转换为菜单选择、功能切换及播放控制等指令。该设计可将硬件输入与界面逻辑统一整合至LVGL层处理，使交互流程更集中、更流畅。

3.3 硬件调试与验证

供电调试：测量各模块供电电压，确保核心器件工作在3.3V范围内，无短路、过载及明显纹波异常。

接口调试：分别测试FSMC、SPI、I2S、UART等接口的通信状态，并用示波器观察关键波形，验证接口通信正常。

模块单独调试：将显示、音频、存储及通信模块分别接入主控，逐一验证各模块基本功能是否正常。

多模块联调：在完整系统连接条件下测试各模块协同工作状态，确认无明显互相干扰。

调试结果表明，硬件系统供电稳定、接口通信正常，各模块均能够按照设计要求工作，为后续软件开发提供了可靠基础。

第4章 软件系统设计与实现

4.1 软件开发环境搭建

软件开发采用Keil MDK5与STM32F4标准外设库，整体代码结构保持较强的底层控制风格，可直接观察外设行为并排查问题。开发语言选用C语言，中间件部分引入FreeRTOS、LVGL、FatFS及USB Mass Storage协议栈。调试期间，主要借助ST-Link仿真器和串口调试助手，观察系统运行状态及数据交互过程。

4.2 系统软件总体架构设计

软件系统沿用分层设计思想，实现方式更具模块化特点。驱动层负责各类外设的控制，中间件层提供通用功能支撑，应用层则专注于业务逻辑实现。系统设计思路为：先保障底层外设稳定运行，再借助FreeRTOS将各项功能拆分为独立任务，最后通过同步机制串联各模块，既降低了各模块间的耦合度，也为后期维护和功能扩展提供了便利。如图4- 1所示。

图4- 1系统软件总体架构设计

4.3 核心中间件移植与配置

4.3.1 FreeRTOS移植与配置

FreeRTOS适用于资源有限的微控制器平台，本系统的移植工作主要包括源码引入、配置文件修改、系统节拍接入及任务创建。实现过程中，将kernel和portable/ARM_CM4F目录加入工程，在FreeRTOSConfig.h中配置时钟频率、堆栈大小及任务优先级等参数；随后将SysTick中断与调度函数挂接，确保系统节拍能正常驱动任务切换。系统运行时，通过信号量、互斥锁和消息队列处理任务同步、资源互斥及命令传递，减少阻塞式等待的使用，使各功能模块能在统一调度框架下并行工作,如图4- 2所示。

图4- 2任务运行过程

4.3.2 LVGL移植与配置

LVGL主要用于界面显示和触摸交互。本系统将屏幕刷新、按钮点击及状态显示统一交由LVGL处理，通过display port和input port分别完成显示接口与触摸接口适配；显示缓冲区放置于外部SRAM，触摸坐标经软件SPI读取后转换为LVGL输入事件。结合240×320分辨率及系统资源约束，对界面刷新频率与缓存策略进行适当调整，减少屏幕闪烁，提升交互响应体验,如图4- 3所示。

图4- 3LVGL代码移植过程

4.3.3 FatFS移植与配置

FatFS用于SD卡文件管理，具有接口简洁、资源占用少和可移植性较强等优点。系统将ff.c、ff.h、diskio.c和diskio.h加入工程，并在diskio层完成与SD卡驱动的对接，使文件系统可以完成初始化、读写和状态查询等操作,如图4- 4FATFS函数配置。

USB Mass Storage部分利用STM32F407的USB OTG功能实现虚拟U盘。系统将USB存储介质映射到SD卡，PC端读写操作实际上对应同一张存储卡中的文件，从而简化文件传输流程。如图4- 4所示。

图4- 4FATFS代码移植过程

4.4 各功能模块软件实现

4.4.1 系统初始化模块

系统上电后会依次完成时钟、GPIO、FSMC、SPI、I2S、UART、DMA 与文件系统初始化，随后完成 SD 卡挂载与字库加载工作，最终创建各项任务并开启系统调度。整体初始化严格按照底层外设、中间件组件、上层应用的执行顺序，有效规避初始化过程中出现耦合异常的问题。

完整初始化流程可梳理为：上电→时钟配置→GPIO 初始化→FSMC 初始化→SDIO/SPI 初始化→I2S 初始化→UART 初始化→DMA 初始化→FreeRTOS 初始化→LVGL、FatFS 及 USB 协议初始化→SD 卡挂载→字库加载→任务创建→系统调度运行。如图4- 6所示。

图4- 5主函数

图4- 6系统初始化

4.4.2 多任务管理模块

本系统仅设置四项核心任务，分别为初始化任务、LVGL 任务、WiFi 任务以及音频播放任务。初始化任务用于启动其余各类任务，待流程执行完毕后自行退出；剩余任务依次承担界面交互、网络通信与音频播放相关工作。如表4- 1任务分配。

表4- 1任务分配

| 任务名称 | 优先级 | 任务功能 | 堆栈大小 | 任务周期/触发方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始任务 | 最低(优先级1) | 创建后续任务，执行完成后自删除 | 128字 | 一次性触发 |
| WiFi模块任务 | 中(优先级2) | 接收并解析WiFi数据，维持连接状态 | 1024字 | 周期执行 |
| LVGL任务(显示交互任务) | 高(优先级3) | 负责界面绘制、触摸响应和控制指令传递 | 2048字 | 周期执行 |
| 音频播放任务 | 最高(优先级4) | 读取WAV文件并通过 MAX98357播放 | 1024字 | 阻塞执行 |

各任务借助信号量、互斥锁及消息队列实现协同运行：WiFi 任务接收数据后触发 LVGL 界面更新；音频播放与界面更新调用 SD 卡资源时，依靠互斥锁进行资源保护；触摸操作与播放指令经由消息队列完成传输。如图4- 7所示。

图4- 7任务创建流程

图4- 8主界面

4.4.3 显示交互模块实现

界面采用模块化设计，主菜单用于分发入口，时钟界面显示时间，天气界面显示联网数据，音频界面显示播放状态和控制按钮。如图4- 7主界面。

触摸坐标经软件 SPI 周期性读取，采样完成后先完成均值去抖处理，再转换为 LVGL 输入事件，以此减少误触现象。如图4- 9所示。

界面刷新按照固定周期执行，时钟每秒更新一次，播放进度和联网状态按任务消息刷新；帧缓存放到外部SRAM后，界面切换更加顺滑。

图4- 9触摸事件流程

4.4.4 音频播放模块实现

音频播放模块负责读取 SD 卡内的 WAV 文件，解析 PCM 音频数据，并通过 I2S+DMA 方式驱动 MAX98357 完成音频输出。

音频文件先通过 FatFS 打开，读取文件头后获取采样率、声道数及量化位数，随后跳过文件头区域，开始读取 PCM 数据。

播放、暂停和切歌等动作通过消息队列接收，界面层发来的控制命令会直接切换播放器状态。如图4- 10所示。

图4- 10音频播放流程

4.4.5 WiFi模块任务实现

WiFi 任务主要承担网络连接、数据接收以及时间同步相关工作。设备上电后先完成 WiFi 模块初始化，配置工作模式、SSID 与连接密码，联网成功后周期性检测网络连通状态；若出现网络断开，便自动重新建立连接。

数据接收环节运用 DMA 双缓冲结合串口空闲中断的方式，使得串口数据接收不会阻塞主线程，保障系统其余任务可以正常运行。

收到数据后，任务会按预设格式解析时间信息或其他联网数据，再把结果传给LVGL或RTC模块，以实现时间同步和后续功能扩展。如图4- 11所示。

图4- 11WIFI接收过程

4.4.6 OTA升级模块实现

为降低后续维护与迭代成本，本系统增设 OTA 固件升级功能，整体分为离线升级与在线升级两种实现方式。

进行离线升级时，用户只需将新版 bin 文件存放至 SD 卡指定路径，设备上电后由 Bootloader 完成文件校验、闪存擦除以及固件写入操作。

在线升级过程中，设备先借助 WiFi 访问 GitHub Releases 平台，把新版固件下载至 SD 卡，后续沿用相同的 Bootloader 流程完成整体升级。

升级固件包内部一般包含版本号、文件大小，并搭配 CRC 或 MD5 校验数据。Bootloader 在执行写入操作前，会校验文件完整性与版本有效性；若升级期间出现异常状况，系统可依靠版本回退机制保留原有固件。如图4- 12所示。

图4- 12OTA升级流程

4.5 软件调试与优化

4.5.1 单模块调试

本系统针对初始化、界面交互、音频播放及网络通信各模块完成独立功能验证。调试阶段着重校验驱动初始化、数据格式解析、缓存管理及资源互斥相关逻辑，保障各个模块独立运行状态下工作稳定。

4.5.2 多模块联调

任务调度协同调试：对 FreeRTOS 各任务优先级、任务抢占关系及消息同步机制进行校验，确认运行过程不存在死锁与明显优先级反转问题。

跨模块交互调试：检测 LVGL、音频播放及 WiFi 任务间的数据交互情况，保证控制指令与网络数据可以精准传输。

共享资源管控调试：着重检验 SD 卡互斥访问控制方案，防止多任务并发访问引发的数据异常问题。

4.5.3 软件优化措施

实时性优化：通过合理配置任务优先级、采用 DMA 双缓冲模式及降低 LVGL 刷新频率，有效降低 CPU 资源损耗。

稳定性优化：为文件操作、WiFi 连接及数据解析模块添加异常处理逻辑，并结合任务实际需求调整堆栈分配大小。

资源占用优化：将帧缓存与字库数据存储至外部 SRAM，关闭未启用外设并清理冗余代码，提升资源利用率。

优化完成后，系统整体响应更趋稳定，任务切换更为平滑，音频播放与界面更新的冲突问题得到显著缓解。

第5章 系统调试与结果分析

5.1 系统调试总体方案

本次系统调试主要用于验证软硬件之间的适配程度、整体功能完整性以及长时间运行稳定性，以此保障系统能够达到预期设计指标。调试过程采用软硬件协同调试、模块单独调试与整体联合调试结合的方案，逐层定位问题并完成相应优化改进。

5.1.1 调试环境搭建

硬件环境：STM32F407ZGT6开发板、ILI9341触摸屏、MAX98357音频模块、串口WiFi模块、SD卡、W25Q128、外部SRAM、ST-Link仿真器以及PC机。

软件环境：Keil MDK5、STM32F4标准外设库、FreeRTOS、LVGL、FatFS、串口调试助手和ST-Link调试工具。

5.2 硬件调试与结果

供电模块调试：各支路供电电压保持稳定，电源滤波效果良好，不存在显著电压波动及过载异常情况。

核心主控模块调试：系统时钟稳定在168MHz，RTC计时正常，复位后能够顺利启动。

外设模块调试：显示、音频、存储和通信模块均能够正常响应测试程序，工作状态稳定。

5.3 软件调试与结果

系统初始化模块：能够顺序完成外设和中间件初始化，并成功创建后续任务。

显示交互模块：界面绘制正常，触摸响应准确，切换流畅。

音频播放模块：WAV 音频文件读取与 I2S+DMA 数据传输运行稳定，音频输出音质清晰，未出现明显卡顿问题。

WiFi模块任务：能够稳定连接热点并完成时间同步，DMA接收过程可靠。

5.4 系统性能测试与结果分析

| 测试项目 | 测试数据 | 设计标准 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触摸响应延迟 | 5-10ms | ≤10ms | 合格 |
| WiFi数据接收延迟 | 30-50ms | ≤50ms | 合格 |
| 音频播放响应延迟 | 20-30ms | ≤50ms | 合格 |
| CPU平均占用率 | 12%-15% | ≤20% | 合格 |

表5- 1系统测试

经综合测试验证，本系统在实时性能、运行稳定性、音频输出质量、界面显示效果、网络通信及 OTA 固件升级等方面均达到预期设计指标。

设备连续不间断运行 72 小时未出现异常状况，具备良好的实际工程应用价值。

音频测试结果表明，系统可稳定播放各类时长的 WAV 音频文件，音质输出清晰且无明显失真；界面与网络功能测试中，画面刷新流畅稳定，网络时间同步误差处于可控区间内；在 OTA 功能测试环节，离线与在线两种升级方式均可顺利完成固件更新，并正常跳转至主程序运行。

第6章 总结与展望

6.1 总结

本次毕业设计以 STM32F407ZGT6 为核心控制芯片，围绕多模块嵌入式音视频系统，完成了显示、音频播放、存储管理、网络通信及固件升级等核心功能的设计与实现。系统采用 STM32 标准外设库结合 FreeRTOS 实时操作系统进行开发，既保留了对底层硬件的精准控制能力，也为后续功能扩展、系统维护提供了便利。

完成了系统硬件平台的搭建与调试，设计并实现了显示模块、音频模块、存储模块及通信模块的外设电路，完成各模块接口的设计与调试工作，确保硬件层面运行稳定、接口通信正常。

完成了软件系统的设计与开发，基于 FreeRTOS 构建多个核心任务，实现了任务调度、同步协调及消息传递功能；同时成功移植 LVGL 图形库、FatFS 文件系统及 USB Mass Storage 功能，完善了界面显示与文件管理能力。

在系统调试与优化阶段，重点解决了界面显示闪烁、音频播放卡顿、WiFi 连接不稳定及固件升级校验等问题，通过配置 DMA 双缓冲、调整任务优先级及设置资源互斥访问，有效提升了系统运行的稳定性与流畅度。

系统性能测试结果显示，各模块功能运行正常，各项指标均达到毕业设计预设目标。

通过本次毕业设计，我进一步熟练掌握了 STM32F407 标准库的应用、FreeRTOS 多任务调度的实现方法，深入理解了 LVGL、FatFS 及 Bootloader 升级流程的核心原理，同时提升了多模块协同设计、工程调试及问题排查的实践能力。

6.2 存在的不足

当前系统音频播放仅支持 WAV 格式，对其余主流音频格式的兼容能力较为有限。

网络通信功能已实现时间同步、天气数据查询以及固件在线升级，但远程设备控制、资源内容订阅等拓展功能暂未开发实现。

界面整体偏向实用性设计，在个性化主题定制与复杂交互逻辑设计方面仍存在优化空间。

设备长时间运行状态下功耗偏高，仍具备优化空间，若后续移植至便携式设备场景，还需进一步降低整体功耗。

后续研究与优化工作可围绕功能拓展、交互体验、升级机制及功耗管控四方面展开：第一，扩充多格式音频解码模块，兼容更多音频文件；第二，丰富网络服务功能，强化固件升级安全校验机制；第三，优化界面布局风格，提升整体操作交互体验；第四，关停多余闲置外设，进一步降低系统功耗，增强设备续航表现。

参考文献

- 王田苗,陶永｡嵌入式系统设计与实例开发 [M]. 北京:清华大学出版社,2021.

- 张勇. STM32 单片机原理及外设驱动开发 [M]. 北京:电子工业出版社,2022.

- 王祖伟｡基于 FreeRTOS 的嵌入式多任务调度系统设计与实现 [D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学,2023.

- 刘佳奇｡基于 LVGL 的嵌入式人机交互界面设计研究 [D]. 成都:电子科技大学,2022.

- 陈明｡基于 ESP32 模块的 WiFi 无线通信系统设计 [J]. 电子技术应用,2022,48 (05):76-79.

- 李昊｡嵌入式串口通信与网络数据透传技术研究 [J]. 信息技术,2023,47 (03):102-105.

- 赵阳｡基于 Python 与 PyQt 的嵌入式上位机软件开发 [J]. 计算机工程与应用,2022,58 (12):231-236.

- 黄鑫｡嵌入式设备远程控制与数据传输系统设计 [J]. 微型机与应用,2021,40 (18):45-48.

- 周航｡基于 TCP 协议的局域网上下位机通信设计 [J]. 通信技术,2023,56 (02):366-372.

- 国家标准化管理委员会. GB/T 7714-2015 信息与文献 参考文献著录规则 [S]. 北京:中国标准出版社,2015. [11] Smith J, Johnson A. Embedded System Design Based on STM32 Microcontroller[J]. Journal of Embedded Systems, 2022,15(2):45-52.

- Miller R, Davis L. Research on Multitask Scheduling Based on FreeRTOS[J]. Computer Science and Application, 2023,8(3):112-120.

- Wilson T, Brown S. Wireless Communication Technology of ESP32 and Upper Computer System Development[J]. Modern Electronic Technology, 2022,11(4):78-85.

致谢

本次毕业设计能够顺利完成，离不开各位老师、同学以及家人一直以来的支持与帮助。首先由衷感谢指导老师，在课题选题、整体方案设计以及论文撰写修改全过程中给予的细致指导与宝贵建议；感谢各位授课老师在校期间悉心传授专业知识，为本项目的设计开发奠定了扎实的理论基础；感谢同学们在项目调试、技术交流过程中相互探讨、提供思路参考；最后衷心感谢家人在求学路上给予的理解、陪伴与支持。

附录1  原理图